|  | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» (ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова») |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

По учебной дисциплине

Электротехника и электроника

для обучающихся заочного отделения

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  систем и агрегатов автомобилей

(базовая подготовка)

Составитель:

преподаватель

высшей квалификационной категории

Алагурова И.В.

Нижний Тагил, 2018

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Петленко Б.И., Иньков Ю.М. Электротехника и электроника  – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 320с.

- Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника – М.: Издательский центр «Академия», 2013 – 288с.

- Красногорцев И.Л. Измерение электрических величин. Руководство по выполнению базовых экспериментов. – Челябинск: ИПЦ «Учебная техника», 2015. – 138с.

Дополнительные источники:

- Касаткин А.С. Основы электротехники: учебное пособие для СПТУ. – М.: Высшая школа,  2012. – 287 с.

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 384с.

- Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники – М.: Высшая школа, 1998. – 752с.

- Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники – М.: Высшая школа, 1985. – 224с.

Интернет-ресурсы:

- Зевеке Г.В., Ионкин П.А. Основы теории цепей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stu.alnam.ru/book_otc-59 (дата обращения 27.09.18г.)

- Усольцев А.А. Общая электротехника. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ets.ifmo.ru/usolzev/intmod/b_6.pdf (дата обращения 27.09.18г.)

Методические указания к выполнению контрольной работы

Контрольная работа по дисциплине «Электротехника и электроника» содержит 6 задач для самостоятельного решения.

Вариант контрольной работы определяется двумя последними цифрами шифра студента. Например, студент Соколов И.П. имеет номер шифра 3326. Его вариант 26. По варианту в таблицах задач находит номера задач, которые он должен решить: это будут задачи 3,5,8,10,12,14.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клетку с отчерченными полями или на листах писчей бумаги формата А4.

Рекомендуется следующий порядок оформления каждой из задач в контрольной работе:

1.	Полностью    переписывается    условие    задачи,    которое сопровождается схемой.

2.	После записи  условия  задачи  выписываются данные из таблицы для номера варианта под словом Дано.

3 Решение записывается по этапам с кратким пояснением, выписывается необходимая формула, затем в неё подставляют числовое значение величин (без указания их единиц измерения) в том же порядке, в каком в формуле были распложены буквенные обозначения; и наконец, записывается окончательный результат и единица измерения вычисленной величины, например:  5 А, 220 В, 800 Вт.

При решении задач следует применять международную систему единиц СИ (ГОСТ 8.417-81); буквенные обозначения величин должны соответствовать ГОСТу 1494-77; схемы электрических цепей делают карандашом в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и действующими ГОСТами.

Вычисления следует производить с помощью калькулятора. В разделе Приложения в таблицах 1, 2 приведены справочные величины для некоторых задач.

После получения работы с оценкой «зачтена» необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно изученный материал.

Ели контрольная работа получила оценку «не зачет», то студент выполняет её снова по старому, или новому варианту в зависимости от указания преподавателя.

Вновь выполненная работа отправляется на повторную проверку только с незачетной работой.

В случае возникновения затруднений при выполнении контрольной работы студент может обратиться в колледж для получения письменной или устной консультации.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача 1.

На рис.34 приведена схема электрической цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов R1,R2,R3 и R4, к которой подведено напряжение U. Определить эквивалентное сопротивление этой цепи, ток I и мощность Р, потребляемые цепью, а также токи I1,I2,I3,I4, напряжение U1,U2,U3,U4 и мощности Р1,Р2,Р3,Р4 на каждом из резисторов. Проверить, что Р=Р1+Р2+Р3+Р4.

Данные для своего варианта взять из таблицы 1.

Таблица 1

| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| U,B | 120 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 240 | 270 | 200 |
| R1,Ом | 8 | 28 | 6 | 24 | 25 | 16 | 34 | 16 | 10 | 16 |
| R2,OM | 20 | 60 | 110 | 140 | 120 | 25 | 28 | 100 | 40 | 25 |
| R3,OM | 16 | 120 | 100 | 60 | 180 | 35 | 20 | 140 | 20 | 35 |
| R4,OM | 18 | 120 | 15 | 50 | 60 | 40 | 24 | 60 | 30 | 40 |

Задача   2

На рис.35 приведена схема электрической цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов R1,R2,R3 и R4, к которой подведено напряжение U. Определить эквивалентное сопротивление R этой цепи, ток I и мощность Р, потребляемые цепью, а также токи I1,I2,I3,I4, напряжение U1,U2,U3,U4 и мощности Р1,Р2,Р3,Р4 на каждом из резисторов. Проверить, что Р=Р1+Р2+Р3+Р4.

Данные для своего  варианта взять из таблицы 2.

Рис. 35

Таблица 2

| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| U,B | 90 | 130 | 156 | 180 | 210 | 234 | 240 | 260 | 360 | 260 |
| R1,Ом | 36 | 100 | 30 | 24 | 300 | 24 | 60 | 400 | 40 | 20 |
| R2,Ом | 18 | 25 | 45 | 12 | 60 | 35 | 40 | 100 | 120 | 30 |
| R3,Ом | 45 | 10 | 300 | 30 | 60 | 240 | 48 | 40 | 100 | 200 |
| R4,Ом | 30 | 15 | 75 | 20 | 30 | 60 | 24 | 60 | 150 | 50 |

Задача 3

На рис.36 приведена схема электрической цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов R1,R2,R3 и R4, к которой подведено напряжение U. Определить эквивалентное сопротивление R. этой цепи, ток I и мощность Р, потребляемые цепью, а также токи I1,I2,I3,I4, напряжение U1,U2,U3,U4 и мощности Р1,Р2,Р3,Р4 на каждом из резисторов. Проверить, что Р=Р1+Р2+Р3+Р4.

| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| U,В | 60 | 90 | 120 | 150 | 165 | 195 | 200 | 220 | 225 | 240 |
| R1,Ом | 3,2 | 4 | 8 | 5,6 | 2 | 32 | 4 | 20 | 3 | 15 |
| R2,Ом | 12 | 60 | 200 | 40 | 30 | 100 | 25 | 300 | 36 | 10 |
| R3,Ом | 40 | 24 | 50 | 60 | 15 | 150 | 100 | 75 | 30 | 15 |
| R4,Ом | 10 | 240 | 60 | 36 | 40 | 30 | 30 | 40 | 45 | 30 |

Задача 4

На рис.37 приведена схема электрической цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов R1,R2,R3 и R4, к которой подведено напряжение U. Определить эквивалентное сопротивление R этой цепи, ток I и мощность Р,потребляемые цепью, а также токи I1,I2,I3,I4, напряжение U1,U2,U3,U4 и мощности Р1,Р2,Р3,Р4 на каждом из резисторов. Проверить, что Р=Р1+Р2+Р3+Р4.

Данные для своего варианта взять из таблицы 4.

Таблица 4

| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| U,В | 48 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | 120 | 180 | 300 | 120 | 48 | 240 | 120 | 180 | 300 |
| R1,Ом | 8 | 10 | 45 | 20 | 15 | 48 | 40 | 20 | 200 | 40 | 8 | 48 | 40 | 20 | 200 |
| R2,Ом | 4 | 12 | 12 | 24 | 22 | 24 | 48 | 10 | 14 | 20 | 4 | 24 | 48 | 10 | 14 |
| R3,Ом | 10 | 4 | 40 | 10 | 24 | 180 | 30 | 100 | 60 | 50 | 10 | 180 | 30 | 100 | 60 |
| R4,Ом | 40 | 6 | 60 | 15 | 12 | 120 | 20 | 25 | 90 | 200 | 40 | 120 | 20 | 25 | 90 |

Задача 5.

На рис.38 приведена схема электрической цепи постоянного тока со смешанным соединением резисторов R1,R2,R3 и R4, к которой подведено напряжение U. Определить эквивалентное сопротивление R этой цепи, ток I и мощность Р, потребляемые цепью, а также токи I1,I2,I3,I4, напряжение U1,U2,U3,U4 и мощности Р1,Р2,Р3,Р4 на каждом из резисторов. Проверить, что Р=Р1+Р2+Р3+Р4.

Данные для своего варианта взять из таблицы 5.

Таблица 5

| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29,30 |
| U,В | 90 | 120 | 156 | 220 | 195 | 200 | 120 | 160 | 180 | 100 | 156 | 220 | 195 | 200 |
| R1,Ом | 8 | 10 | 20 | 12 | 14 | 8 | 10 | 16 | 12 | 3 | 20 | 12 | 14 | 8 |
| R2,Ом | 40 | 15 | 45 | 40 | 60 | 150 | 24 | 50 | 24 | 20 | 45 | 40 | 60 | 150 |
| R3,Ом | 60 | 10 | 30 | 60 | 30 | 100 | 48 | 200 | 12 | 30 | 30 | 60 | 30 | 100 |
| R4,Ом | 4 | 14 | 40 | 8 | 18 | 12 | 14 | 8 | 10 | 5 | 40 | 8 | 18 | 12 |

Задача 6.

На рис.39 в однофазную электрическую сеть переменного синусоидального тока включены реальная катушка индуктивности, обладающая активным и индуктивным сопротивлениями, вольтметр-V,  амперметр-А и ваттметр-W, измеряющие соответственно напряжение U, подведенное к катушке, ее ток I и активную мощность Р.

Используя показания приборов, определить: активное R, индуктивное XL, полное Z сопротивления катушки; ее реактивную QL и полную S мощности; активную UR и реактивную U1 составляющие напряжения; угол сдвига фаз φ между напряжением и током. Данные для своего варианта взять из таблицы 6.

Таблица 6

| Показания | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приборов | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Вольтметра- U,В | 90 | 120 | 140 | 150 | 175 | 120 | 135 | 80 | 200 | 220 |
| Амперметра- I,B | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| Ваттметра- Р,Вт | 648 | 576 | 784 | 540 | 700 | 288 | 324 | 96 | 1280 | 528 |

Задача 7

На рис.40 приведена электрическая схема, включенная в сеть однофазного переменного синусоидального тока, и состоящая из последовательного соединения двух активных сопротивлений и емкостного.

Известны: напряжение U, подведенное к зажимам цепи; напряжения UP1 и UR2 на активных сопротивлениях, величина емкостного сопротивления ХС.

Определить: напряжение Uc на емкостном сопротивлении; ток I цепи; активные R1,R2 и полное Z сопротивления; угол сдвига фаз φ между напряжением U и током I /по величине и знаку/; активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи.

Данные для своего варианта взять из таблицы 7.

Таблица 7

| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| U,B | 200 | 195 | 180 | 175 | 160 | 150 | 140 | 125 | 170 | 165 |
| UR1,B | 60 | 90 | 68 | 60 | 54 | 45 | 52 | 30 | 70 | 48 |
| UR2,B | 60 | 66 | 40 | 80 | 42 | 75 | 32 | 45 | 32 | 84 |
| Хс,Ом | 80 | 39 | 36 | 21 | 64 | 30 | 28 | 20 | 68 | 33 |

Задача 8

На рис.41 приведена схема
электрической цепи переменного
синусоидального тока с

последовательным соединением активного R, индуктивного XL и емкостного ХС сопротивлений. Известны эти сопротивления и полная S мощность цепи. Определить показания приборов, угол сдвига фаз

между напряжением U и током I /по величине и знаку/, активную Р реактивную  Q мощности цепи.

Примечание: при определении показаний приборов в пояснительном тексте к решению задачи указывать не только название прибора и измеряемой величины, но и название участка цепи, на котором происходит измерение.

Например, вольтметр VR измеряет напряжение на активном сопротивлении цепи.

Данные для своего варианта взять из таблицы 8.

Таблица 8

| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S,BA | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 440 |
| R,Ом | 36 | 52 | 42 | 60 | 48 | 51 | 54 | 76 | 60 | 88 |
| XL,Ом | 60 | 16 | 70 | 20 | 84 | 32 | 100 | 13 | 120 | 33 |
| ХС,Ом | 12 | 55 | 14 | 65 | 20 | 100 | 28 | 70 | 40 | 99 |

Задача 9

На рис.42 приведена схема электрической цепи переменного синусоидального тока с переменным соединением двух ветвей. В первой ветви включена катушка, обладающая активным R1 и индуктивным XL1 сопротивлениями. Во второй параллельной ветви включен конденсатор, его емкостное сопротивление ХС2.

Напряжение, подведенное к зажимам цепи U. Определить показания амперметров, угол сдвига фаз φ /по величине и знаку/ между напряжением U и током I, измеряемым амперметром, который установлен в неразветвленную часть цепи, активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи.

| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| U,B | 20 | 30 | 50 | 90 | 60 | 20 | 30 | 50 | 90 | 60 |
| R1,Ом | 6 | 12 | 15 | 24 | 24 | 6 | 12 | 15 | 24 | 24 |
| ХL1,Ом | 8 | 9 | 20 | 18 | 32 | 8 | 9 | 20 | 18 | 32 |
| ХС2,Ом | 25 | 15 | 50 | 45 | 60 | 6,25 | 50 | 25 | 60 | 40 |
| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| U,B | 20 | 30 | 50 | 90 | 60 |  |  |  |  |  |
| R1,Ом | 6 | 12 | 15 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| ХL1,Ом | 8 | 9 | 20 | 18 | 32 |  |  |  |  |  |
| ХС2,Ом | 25 | 15 | 50 | 45 | 60 |  |  |  |  |  |

Задача 10

На рис.43 приведена схема электрической цепи переменного синусоидального тока с параллельным соединением двух ветвей. В первой параллельной ветви включен электропотребитель с активным сопротивлением R1.

Во второй параллельной ветви включена катушка, обладающая активным R2 и индуктивным XL1 сопротивлениями. Напряжение, подведенное к зажимам цепи U.

Определить: ток I1 электропотребителя первой ветви; ток I2 катушки; ток I, потребляемый цепью; угол сдвига фаз φ /по величине и знаку/ между напряжением U и током I; активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи.

| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| U,B | 336 | 105 | 252 | 315 | 168 | 189 | 126 | 210 | 315 | 84 |
| R1,OM | 30 | 150 | 12 | 225 | 30 | 45 | 9 | 60 | 45 | 30 |
| R2,OM | 8,4 | 42 | 3,36 | 63 | 8,4 | 12,6 | 2,52 | 16,8 | 12,6 | 8,4 |
| XL1,OM | 11,2 | 56 | 4,48 | 84 | 11,2 | 16,8 | 3,36 | 22,4 | 16,8 | 11,2 |
| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |
| U,B | 336 | 105 | 252 | 315 | 168 |  |  |  |  |  |
| R1,OM | 30 | 150 | 12 | 225 | 30 |  |  |  |  |  |
| R2,OM | 8,4 | 42 | 3,36 | 63 | 8,4 |  |  |  |  |  |
| XL1,OM | 11,2 | 56 | 4,48 | 84 | 11,2 |  |  |  |  |  |

Задача 11

Для трехфазного трансформатора известны:

тип трансформатора;

Sном - номинальная мощность;

Рст - потери мощности в стали трансформатора;

ро..ном — потери мощности в обмотках трансформатора при номинальном токе в них. Первичные и вторичные обмотки соединены в "звезду".

Трансформатор работает с коэффициентом нагрузки Кнг и коэффициентом мощности cosφ2.

Определить:

К - линейный коэффициент трансформации;

i1hom , i2hom - номинальные токи, в первичных и вторичных обмотках трансформатора;

I1 , I2 - рабочие токи в первичных и вторичных обмотках трансформатора;

P2 , Q2 - активную и реактивную мощности, отдаваемые трансформатором;

∑Рном - суммарные потери мощности при номинальной нагрузке;

∑Р - суммарные потери мощности при заданном коэффициенте нагрузки;

ηном - К.П.Д. трансформатора при нормальной нагрузке;

η - К.П.Д. трансформатора при заданном коэффициенте нагрузки.

Письменно ответить на вопросы:

Каково назначение замкнутого стального магнитопровода в трансформаторе? Почему магнитопровод должен иметь минимальный  воздушный зазор и выполняться не сплошным, а из отдельных стальных листов, изолированных друг от друга лаком?

| Известная величина | Последние цифры шифра студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01,11 | 02,12 | 03,13 | 04,14 | 05,15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Тип трансформатора | ТМ-160 | ТСЗ- 250 | тм- 400 | ТСЗ-630 | ТМ-1000 | ТСЗ-160 | ТМ-250 | ТСЗ-400 | ТМ-630 | ТСЗ-1000 |
| Sном , кВА | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| U1ном , кВ | 6 | 10 | 10 | 13,8 | 35 | 10 | 6 | 10 | 10 | 15,75 |
| U2ном , кВ | 0,4 | 0,23 | 0,69 | 0,4 | 0,4 | 0,69 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 0,4 |
| Рст , кВТ | 0,565 | 1,00 | 1,050 | 2,30 | 2,75 | 0,70 | 0,820 | 1,30 | 1,660 | 3,20 |
| Ро.ном , кВТ | 2,65 | 3,80 | 5,5 | 8,70 | 12,2 | 2,70 | 3,7 | 5,40 | 7,60 | 12,00 |
| Кнг | 0,75 | 0,84 | 0,9 | 0,85 | 0,75 | 0,8 | 0,82 | 0,75 | 0,87 | 0,72 |
| cosφ2 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,803 | 0,94 | 0,86 | 0,927 | 0,8 | 0,913 | 0,85 |

Задача 12

К трехфазному трансформатору с номинальной мощностью SH0M и номинальными напряжениями первичной Uном1 и вторичной Uном2 обмоток присоединена активная нагрузка Р2 при коэффициенте мощности cosф2. Определить:

1) номинальные токи в обмотках Iном1 и Iном2;

2) коэффициент нагрузки трансформатора kн;

3) токи в обмотках I1 и I2 при фактической нагрузке;

4) суммарные потери мощности ΣР  при  номинальной нагрузке;

5)коэффициент полезного действия трансформатора при фактической нагрузке.

Данные для своего варианта взять из таблицы 12. Недостающие данные взять из Приложения, таблица 1.

Письменно ответить на вопросы:

Каково назначение замкнутого стального магнитопровода в трансформаторе? Почему магнитопровод должен иметь минимальный  воздушный зазор и выполняться не сплошным, а из отдельных стальных листов, изолированных друг от друга лаком?

Таблица 12

| Номер варианта | Sном, кВ·А | Uном1, кВ | Uном2, кВ | P2; кВт | cosΨ2 | Номер варианта | Sном, кВ·А | Uном1, кВ | Uном2, кВ | P2; кВт | cosΨ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1000 | 10 | 0,69 | 850 | 0,95 | 24 | 630 | 10 | 0,69 | 554 | 0,88 |
| 17 | 160 | 6 | 0,4 | 150 | 1,0 | 25 | 40 | 6 | 0,23 | 35 | 1,0 |
| 18 | 100 | 6 | 0,23 | 80 | 0,9 | 26 | 1600 | 10 | 0,4 | 1400 | 0,93 |
| 19 | 250 | 10 | 0,4 | 200 | 0,85 | 27 | 63 | 10 | 0,23 | 55 | 1,0 |
| 20 | 400 | 10 | 0,4 | 350 | 0,92 | 28 | 630 | 10 | 0,4 | 520 | 0,9 |
| 21 | 1000 | 10 | 0,69 | 850 | 0,95 | 29 | 630 | 10 | 0,69 | 554 | 0,88 |
| 22 | 160 | 6 | 0,4 | 150 | 1,0 | 30 | 40 | 6 | 0,23 | 35 | 1,0 |
| 23 | 100 | 6 | 0,4 | 150 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |

Задача 13

В таблице 13 задан тип трехфазного асинхронного электродвигателя с фазным ротором серии 4A. Номинальное напряжение двигателя 380 В. Используя данные о двигателях этой серии из Приложения, таблицы 2, определить:

1) номинальную мощность Рном 2.

2) синхронную частоту вращения п1 и частоту "вращения ротора ппом 2;

3) номинальное скольжение sном;

4) номинальный ток Iном;

5) пусковой ток In;

6) мощность Р1 потребляемую из сети;

7) суммарные потери в двигателе ∑Р.

Расшифровать условное обозначение двигателя.

Письменно ответить на вопросы:

Какие процессы происходят в асинхронном электродвигателе при увеличении его нагрузки на валу? Почему при этом возрастает потребляемый   двигателем    ток?

Таблица   13

| Номер вари - анта | Тип двигателя | Номер вари - анта | Тип двигателя | Номер вари - анта | Тип двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 4А100М4УЗ | 06 | 4А132М2СУ2 | 11 | 4А250М8УЗ |
| 02 | 4А250М4УЗ | 07 | 4А90L4УЗ | 12 | 4АН250М8УЗ |
| 03 | 4А100L2УЗ | 08 | 4А100L6УЗ | 13 | 4А132М2СУЗ |
| 04 | 4АР180М6УЗ | 09 | 4АР160М4УЗ | 14 | 4А100L6УЗ |
| 05 | 4АР180М4УЗ | 10 | 4А100М4УЗ | 15 | 4А100L6УЗ |

Задача 14

В таблице 14 задан тип трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором серии 4А. Номинальное напряжение двигателя 380 В. Используя данные о двигателях этой серии, приведенные в Приложении таблица 2, определить:

1) номинальную мощность Pном2 ;

2) синхронную частоту вращения поля n1 и частоту вращения ротора nном2  .

3) номинальное скольжение Sном;

4) номинальный ток Iном;

5) пусковой ток Iп;

6) мощность Р1 потребляемую из сети;

7) номинальный Мном,   пусковой Мп и максимальный  Mmах моменты.

Расшифровать условное обозначение двигателя. Для двухскоростных двигателей эти величины определить для каждой частоты вращения ротора. Пояснить принцип действия асинхронного двигателя. Почему такой двигатель   называют  асинхронным?

Таблица   14

| Номер варианта | Тип двигателя | Номер варианта | Тип двигателя | Номер вари- анта | Тип двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 17 18 19 20 | 4А160S8/4УЗ 4А112М2СУЗ 4АР180S4УЗ 4А160S1/2УЗ 4А160S8/4УЗ | 21 22 23 24 25 | 4A90L4Y3 4АН250М6УЗ 4А180S4/2УЗ 4А250М4УЗ 4А160S8/4УЗ | 26 27 28 29 30 | 4AН250М8УЗ 4А160М8/4УЗ 4А160S8/4УЗ 4А160S8/4УЗ 4А160S8/4УЗ |

Приложения

Таблица    1.   Технические данные трансформаторов

| Тип трансфор- матора | SНОМ, кВ·А | Напряжения обмоток, кВ |  | Потери мощности, кВт |  | Uк, % | I1х, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном 1 | Uном2 | Рст | Ро.ном |  |  |
| ТМ-25/6; 10 | 25 |  | 0,23; 0,4 | 0,13 | 0,69 | 4,7 | 3,2 |
| ТМ-40/6; 10 | 40 |  | 0,23; 0,4 | 0,175 | 1,0 | 4,7 | 3,0 |
| ТМ-63/6; 10 | 63 |  | 0,23; 0,4 | 0,24 | 1,47 | 4,7 | 2,8 |
| ТМ-100/6; 10 | 100 |  | 0,23; 0,4 | 0,33 | 2,27 | 6,8 | 2,6 |
| ТМ-160/6; 10 | 160 | 6, 10 | 0,23; 0,4; 0,69 | 0,51 | 3,1 | 4,7 | 2,4 |
| ТМ-250/6; 10 | 250 |  | 0,23; 0,4; 0,69 | 0,74 | 4,2 | 4,7 | 2,3 |
| ТМ-400/6; 10 | 400 |  | 0,23; 0,4; 0,69 | 0,95 | 5,5 | 4,5 | 2,1 |
| ТМ-630/6; 10 | 630 |  | 0,23; 0,4; 0,69 | 1,31 | 7,6 | 5,5 | 2,0 |
| ТМ-1000/6; 10 | 1000 |  | 0,23; 0,4; 0,69 | 2,45 | 12,2 | 5,5 | 2,8 |
| ТМ-1600/6; 10 | 1600 |  | 0,23; 0,4; 0,69 | 3,3 | 18,0 | 5,5 | 2,6 |
| ТМ-2500/ 10 | 2500 | 10 | 0,4; 0,69; 10,5 | 4,3 | 24,0 | 5,5 | 1,0 |

Таблица   2.   Технические данные некоторых асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором серии 4А

| Тип двигателя | Рном2, кВт | n2, об/мин | cosφном | Iп /Iном | Мп/Мном | Мmax/Мном | ηном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4A100S2У3 | 4 | 2880 | 0,89 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 0,86 |
| 4А100L2УЗ | 5,5 | 2880 | 0,91 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 0,87 |
| 4112М2СУЗ | 7,5 | 2900 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 0,87 |
| 4А132М2СУЗ | 11 | 2900 | 0,9 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 0,88 |
| 4A80А4УЗ | 1,1 | 1400 | 0,81 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 0,75 |
| 4A90L4У3 | 2,2 | 1400 | 0,83 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 0,8 |
| 4A100S4У3 | 3,0 | 1425 | 0,83 | 6,5 | 2,0 | 2,2 | 0,82 |
| 4A100L4У3 | 4,0 | 1425 | 0,84 | 6,5 | 2,2 | 2,2 | 0,84 |
| 4А112М4СУ1 | 5,5 | 1450 | 0,85 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 0,85 |
| 4А132М4СУ1 | 11 | 1450 | 0,87 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 0,87 |
| 4AP160S4У3 | 15 | 1465 | 0,83 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 0,865 |
| 4АР160М4УЗ | 18,5 | 1465 | 0,87 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 0,885 |
| 4APl80S4У3 | 22 | 1460 | 0,87 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 0,89 |
| 4АР180М4УЗ | 30 | 1460 | 0,87 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 0,90 |
| 4А250S4УЗ | 75 | 1480 | 0,9 | 7,5 | 1,2 | 2.2 | 0,93 |
| 4А250М4УЗ | 90 | 1480 | 0,91 | 7,5 | 1,2 | 2,2 | 0,93 |
| 4АН250М4УЗ | 90 | 1475 | 0,89 | 6,5 | 1,2 | 2,2 | 0,935 |
| 4A100L6У3 | 2,2 | 950 | 0,73 | 5,5 | 2,0 | 2,0 | 0,81 |
| 4AР160S6У3 | 11 | 975 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 0,855 |
| 4АР160М6УЗ | 15 | 975 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 0,875 |
| 4АР180М6УЗ | 18,5 | 970 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 2,2 | 0.87 |
| 4А250S6УЗ | 45 | 985 | 0,89 | 6,5 | 1.2 | 2,0 | 0,92 |
| 4А250 М6 УЗ | 55 | 985 | 0,89 | 7,0 | 1,2 | 2,0 | 0,92 |
| 4АН250М6УЗ | 75 | 985 | 0,87 | 7,5 | 1,2 | 2,5 | 0,93 |
| 4А100L8УЗ | 1,5 | 725 | 0,65 | 6,5 | 1,6 | 1,7 | 0,74 |
| 4AP160S8У3 | 7,5 | 730 | 0,75 | 6,5 | 1,8 | 2,2 | 0,86 |
| 4А250S8УЗ | 37 | 740 | 0,83 | 6,0 | 1,2 | 1,7 | 0,9 |
| 4А250М8УЗ | 45 | . 740 | 0,84 | 6,0 | 1,2 | 1,7 | 0,91 |
| 4АН250М8УЗ | 55 | 740 | 0,82 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 0,92 |
| 4Al60S4/2У3 | 11 14,5 | 1460 2940 | 0,85 0,95 | 7,5 7,5 | 1,5 1,2 | 2,1 2,0 | 0,85 0,83 |
| 4Al80S4/2У3 | 18,5 21 | 1470 2920 | 0,9 0,92 | 6,5 6,5 | 1,3 1,1 | 1,8 1,8 | 0,883 0,85 |
| 4А160М8/4УЗ | 9 13 | 732 1460 | 0,69 0,92 | 5,5 7,0 | 1,5 1,2 | 2,0 2,0 | 0,79 0,865 |
| 4А160S8/4УЗ | 6 9 | 745 | 0,69 | 5,0 7,0 | 1,5 | 2,0 | 0,765 0,84 |
|  |  | 1460 | 0,92 |  | 1,2 | 2,0 |  |

Вопросы к дифференцированному зачету

- Определение и изображение электрического поля.

- Диэлектрики и проводники.

- Элементы цепей постоянного тока. Закон Ома.

- Закон Ома для замкнутой цепи, содержащей источники ЭДС.

- Последовательное соединение проводников в сети постоянного тока.

- Параллельное соединение проводников в  сети постоянного тока.

- Смешанное соединение проводников в сети постоянного тока.

- Полное сопротивление цепи однофазного переменного тока.

- Активная и реактивная мощности цепи однофазного переменного тока.

- Первый и второй законы Кирхгофа.

- Полная мощность цепи однофазного переменного тока.

- Второй закон Кирхгофа.

- Электрическая работа и мощность цепей постоянного тока.

- Плоский конденсатор.

- Закон полного тока для магнитной цепи.

- Характеристики магнитного поля(магнитная индукция, магнитный поток, напряженность).

- Зависимость сопротивления от температуры.

- Активное, индуктивное и емкостное сопротивление цепи однофазного    переменного тока.

- Устройство трансформаторов.

- Электрическое сопротивление и проводимость.

- Параметры переменного тока (циклическая частота, период, мгновенные значения тока и напряжения).

- Назначение трансформаторов и их применение.

- Методы расчета сложных цепей постоянного тока.

- Режимы работы электрической цепи.

- Законы Кирхгофа и расчет сложной цепи по законам Кирхгофа.

- Переменный синусоидальный ток. Его получение и изображение.

- Переменный синусоидальный ток. Мгновенное значение, амплитуда, фаза, период, частота.

- Действующие значения характеристик переменного синусоидального тока.

- Закон Ома для цепей переменного тока.

- Трехфазный переменный ток. Его получение и изображение.

- Характеристики и параметры соединений цепей трехфазного тока звездой и треугольником

- Мощность трехфазной цепи.

- Принцип действия трансформатора.

- Режимы работы трансформатора под нагрузкой.

- Вращающее магнитное поле в асинхронном двигателе.

- Конструкция асинхронных двигателей.

- Рабочий режим асинхронного двигателя. Скольжение. Частота тока в роторе.

- Вращающий момент асинхронного двигателя. Естественная механическая характеристика.

- Машины постоянного тока. Устройство, назначение частей, выполнение.

- Генератор постоянного тока независимого возбуждения.

- Двигатель постоянного тока. Принцип действия. Пуск.

- Понятие об электроприводе.

- Электропроводность полупроводников. Собственная и примесная проводимость.

- Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение «p-n» перехода.

- Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения.

- Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, назначение, область применения, маркировка.

- Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполярном транзисторе. Схемы включения биполярных транзисторов.

- Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения.

- Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка.

- Фотоэлектронные приборы: вакуумные, газонаполненные, полупроводниковые.

- Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя.

- Структура системы автоматического контроля, управления и регулировки.

- Измерительные преобразователи. Измерение неэлектрических величин электрическими методами.

- Измерительные приборы: разновидности, назначение

- Измерительные приборы: принцип действия

- Измерительные приборы: шкала, цена деления

- Интегральные схемы микроэлектроники.