Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения – М.: Высшая школа, 2012 – 368с.

- Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная и компьютерная графика – М.: Высшая школа, 2012 – 334с.

- Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Чтение и выполнение чертежей геометрических тел в ортогональных проекциях – М.: Высшая школа, 2012 – 77с.

Дополнительные источники:

- Боголюбов С.К. Инженерная графика – М.: Машиностроение, 2002 – 350с.

- Исаев И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь – М.: Форум: ИНФРА-М, 2005 – 80с.

- Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по черчению – М.: Издательский центр «Академия», 2005 – 336с.

Интернет-ресурсы:

- Инженерная графика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.padaread.com/?book=39166 (дата обращения 02.09.17г.)

- Боголюбов индивидуальные задания. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dxf.in.ua/chertezhi/31-bogolubov-individualnye-zadaniya  (дата обращения 02.09.17г.)

# методические указания по выполнению контрольной работы

В процессе изучения предмета Инженерная графика необходимо проработать указанную литературу в соответствии с приведенным выше планом  и выполнить  обязательную контрольную работу. Задания для контрольной работы взяты из учебника Боголюбов С.К. «Индивидуальные задания по курсу черчения» и находятся в папках Приложения. Каждое задание содержит не менее 20 вариантов. Контрольная работа состоит из 7 чертежей, выполняемых ручным способом, карандашом. Чертеж должен выполняться в соответствии со стандартом ЕСКД четко и аккуратно. Надписи на чертежах выполняют только чертежным шрифтом. На чертежах применяется машиностроительная основная надпись. Чертежи контрольной работы выполняются на чертежной бумаге. Образцы листов контрольной работы находятся в приложении образцы.

Номер варианта заданий контрольной работы определяют две последние цифры шифра студента. Работу необходимо принести на заочное отделение на рецензию в установленные сроки, в полном комплекте, сшитую.

Перед отправлением работы на рецензию студент должен тщательно проверить свои чертежи. В случае «незачета» контрольной работы при неправильном выполнении одного или нескольких чертежей их надо исправить и принести на повторную рецензию вместе с ранее зачтенными чертежами. Указания рецензента, сделанные на чертеже, стирать не разрешается.

Форма промежуточной аттестации по предмету – экзамен. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все чертежи, установленные программой и исправившие все ошибки, допущенные в листах контрольной работы.

Перечень листов контрольной работы:

Лист 1 «Проекции моделей» (А3)

Лист 2 «Разрез простой» (А4)

Лист 3 «Соединение болтом. Соединение шпилькой» (А3)

Лист 4 «Эскиз детали» (А3)

Лист 5 «Передача цилиндрическая» (А3)

Лист 6 «Деталирование» (А3)

Лист 7 «Схема кинематическая» (А3)

Лист 1 «Проекции моделей»

Содержание листа. На листе по двум проекциям модели построить третью. Построить технический рисунок каждой модели. Задание взять в приложении Проекции в соответствии с вариантом. Изображения строить по размерам. Нанести размеры.

Методические указания. Для выполнения этого графического листа необходимо изучить темы «Системы расположения изображений», «Проецирование изображений», «Технический рисунок»

Прежде чем приступить к работе, внимательно рассмотрите изображения и определитесь с количеством моделей, которое будет на чертеже. Сначала необходимо перечертить изображения в масштабе 1:1 по заданным размерам, размещая обе проекции достаточно далеко друг от друга для удобства нанесения размеров.

Затем, пользуясь правилами проецирования, построить третью проекцию. На черновике построить технический рисунок, проверить наличие всех элементов модели на соответствующих сторонах рисунка, выполнить правку. Перечертить технический рисунок на чертеж, оптимально размещая егона чертеже. Нанести размеры на все три проекции модели в соответствии с ГОСТ. Повторить вышеприведенные операции к запланированному количеству моделей.

Лист 2 «Разрез простой»

Содержание листа. На листе по двум видам детали построить третий вид в соответствии с размерами. Выполнить необходимые разрезы, а также изометрию. Задание взять в приложении Разрез в соответствии с вариантом. Нанести размеры.

Методические указания. Для выполнения этого графического листа, первой работы по машиностроительному черчению, необходимо изучить темы «Системы расположения изображений», «Основные виды», «Разрезы», «Простые разрезы - вертикальные и горизонтальные».

Сначала необходимо перечертить изображения в масштабе 1:1 по заданным размерам, размещая оба вида, достаточно далеко друг от друга (размеры это позволяют) для удобства нанесения размеров.

На главном виде выполнить совмещение половины вида (изображается слева) и половины разреза (изображается справа). Разделяет изображения ось симметрии. Следует помнить, что невидимые контуры на таком виде не показывают. Особое внимание уделить изображению попавшим в секущую плоскость ребрам жесткости.

Лист 3 «Соединение болтом. Соединение шпилькой»

Содержание листа. Задание взять в приложении Болт в соответствии с вариантом. На формате A3 выполнить: соединение болтом - упрощенно (фронтальный разрез и вид сверху), соединение шпилькой - упрощенно (фронтальный разрез и вид сверху).

Методические указания. Работа выполняется после изучения тем «Винтовые поверхности и изделия с резьбой», «Виды резьбы и ее обозначение», «Стандартные резьбовые крепежные детали и их условные обозначения», «Резьбовые соединения». Соединение выполняется по условным соотношениям относительно "d". На каждом соединении указать резьбу. К чертежу приложить лист формата А4 с расчетами параметров соединений.

Первым делом студент должен выполнить расчет соединения по формулам геометрических соотношений для крепежных деталей, приведенных на листах задания. При этом в соответствии с вариантом данные берутся из таблицы. После этого начинается выполнение работы. Лист делится примерно на две равные части, с одной стороны строятся два вида соединения болтом, с другой – шпилькой. Нанести размер длины болта и шпильки, а также обозначить резьбу.

Лист 4 «Эскиз детали»

Содержание листа. На формате A3 с приклеенным листом в клетку выполнить эскиз детали. Работа выполняется по реальным деталям в аудитории.

Методические указания. Для выполнения этого графического листа необходимо изучить тему «Эскизы деталей и рабочие чертежи».

На двойном листе в клетку  эскизно изображается деталь, выданная каждому студенту на занятии в аудитории. Выбирается оптимальное количество изображений для детали. Сюда входят виды, разрезы, сечения.  Необходимые пояснения и задание на работу преподаватель дает перед ее выполнением.

Лист 5 «Передача цилиндрическая»

Содержание листа. Задание взять в приложении Передача в соответствии с вариантом. На формате A3 выполнить фронтальный разрез передачи и вид слева.

Методические указания. Для выполнения этого графического листа необходимо изучить темы «Разъемные и неразъемные соединения», «Зубчатые передачи».

Начать работу с расчета геометрических соотношений в зубчатой цилиндрической передаче. Данные для расчетов взять из таблицы в соответствии с вариантом. На листе начать работу с разметки осевых линий валов, межосевого расстояния. Остальные размеры откладываются от осевых линий симметрично. На чертеже проставить размеры: межосевое расстояние, диаметры валов. К чертежу приложить лист формата А4 с расчетами параметров передачи. Необходимые шпонки подобрать по диаметрам валов по ГОСТ, находится в том же приложении.

Лист 6 «Деталирование»

Содержание листа. На формате A3 выполнить рабочий чертеж детали  с номером позиции 1, приложение Деталирование, номер задания соответствует варианту.

Методические указания. Для выполнения этих графических листов необходимо изучить темы «Разъемные и неразъемные соединения», «Чтение и деталирование сборочных чертежей».

Разрабатывается рабочий чертеж детали №1 по сборочному чертежу. Предварительно вычерчивается эскиз детали, по которому строится рабочий чертеж, включающий необходимые виды, разрезы, сечения. Наносятся размеры, шероховатость.

Лист 7 «Схема кинематическая»

Содержание листа. На формате A3 выполнить кинематическую схему механического узла и спецификацию к нему. Работа выполняется по схемам, представленным в приложении Схемы.

Методические указания. Для выполнения этого графического листа необходимо изучить тему «Чтение и выполнение чертежей и схем».

При выполнении схемы придерживаться данных из таблицы условных графических изображений кинематических элементов и их примерных соотношений. Предварительно на листе произвести разметку размещения схемы. В заключение над основной надписью вычертить таблицу спецификации.