PAGE  

Лабораторная работа 3.
Анализ топологий «шина» и «звезда»

	
	При создании сети одним из самых важных является вопрос выбора топологии, на основе которой будет строиться эта сеть. Основными сетевыми топологиями являются «шина» и «звезда». 

В этой лабораторной работе анализируются преимущества и недостатки топологий «шина» и «звезда», рассматриваются проблемы, характерные для топологии «шина», и наглядно демонстрируется, что в топологии «звезда» эти проблемы отсутствуют.



	Цели
	Выполняя эту лабораторную работу, вы научитесь:

· анализировать расходы на построение сетей, использующих топологии «шина» и «звезда»;

· создавать сеть на базе топологии «шина»;

· строить простейшую сеть на основе топологии «звезда»;

· оценивать надежность сети, построенной с использованием различных топологий.



	
	Примерное время выполнения работы: 45 минут.


Задание 1.
Оценка расходов на построение сети

	Цель работы
	В этом задании вы должны оценить, какими могут быть расходы на построение сети при использовании топологий «шина» и «звезда».

Условие задачи

Вы являетесь системным администратором небольшой компании, занимающей несколько соседних помещений на одном этаже здания. Компьютеры в офисе этой компании пока работают автономно, однако все чаще ощущается необходимость объединения компьютеров в сеть для совместного использования данных и ресурсов.

Руководитель компании поставил перед вами задачу: проанализировать возможные варианты объединения компьютеров в сеть и оценить расходы на создание этой сети.
При планировании сети следует учесть, что офис компании занимает восемь помещений размером 4  4 метра. План офиса представлен на схеме:





	
	Оценка стоимости создания сети при использовании топологии «шина»

	
	1. Оцените расходы на кабельную инфраструктуру в сети с топологией «шина», используя следующие расценки:

· коаксиальный кабель — 6 руб./м;

· BNC-коннектор обжимной — 12 руб./шт.;

· BNC-терминатор с заземлением — 18 руб./шт.;

· BNC-терминатор без заземления — 15 руб./шт.;

· BNC T-коннектор — обычно поставляется в комплекте с сетевым адаптером;

· устройство обжимное для кабеля RG-58 — 400 руб.;

· инструмент для зачистки коаксиального кабеля — 250 руб.



	
	Итого: ___________________________________________________

	
	

	
	2. Оцените расходы на сетевое оборудование, используемое для объединения компьютеров в сеть с топологией «шина» (с учетом того, что компьютеры уже оборудованы комбинированными сетевыми адаптерами 10Base-2/10Base-T).



	
	Потребуется ли в данном случае еще какое-либо оборудование, чтобы объединить компьютеры в сеть?

	
	

	
	

	
	3. Оцените общие расходы на сеть.



	
	Какой будет окончательная стоимость создания сети в офисе компании?

	
	

	
	

	
	Оценка стоимости создания сети при использовании топологии «звезда»

	
	1. Оцените расходы на создание кабельной инфраструктуры при использовании топологии «звезда» и кабеля «витая пара».



	
	Сколько (примерно) кабеля «витая пара» потребуется для объединения компьютеров в сеть, если все компьютеры стоят у наружных стен, в межкомнатных перегородках можно легко просверлить отверстия для прокладки кабеля, а центром «звезды» планируется сделать комнату администратора?

	
	

	
	

	
	Оцените расходы на построение кабельной инфраструктуры , используя следующие расценки:

· кабель типа «витая пара» категории 5е — 6 руб./м;

· коннектор RJ-45 — 5 руб./шт.;

· устройство обжимное для кабеля «витая пара» — 600 руб.



	
	Итого: ___________________________________________________

	
	

	
	2. Оцените расходы на сетевое оборудование, используемое для объединения компьютеров в сеть с топологией «звезда» (с учетом того, что компьютеры уже оборудованы комбинированными сетевыми адаптерами 10Base-2/10Base-T).



	
	Потребуется ли в данном случае еще какое-либо оборудование, чтобы объединить компьютеры в сеть?

	
	

	
	

	
	Оцените расходы на сетевое оборудование, используя следующие расценки:

· коммутатор Fast Ethernet 16x10/100Base-TX — 1500 руб.;

· коммутатор Gigabit Ethernet 16x10/100/1000Base-T — 10000 руб.


	
	Итого: ___________________________________________________

	
	

	
	3. Оцените общие расходы на сеть при использовании коммутаторов различных типов.



	
	Какой будет окончательная стоимость создания сети в офисе компании при использовании коммутатора Fast Ethernet?

	
	

	
	

	
	Какой будет стоимость сети при использовании коммутатора Gigabit Ethernet?

	
	


Задание 2.
Создание сети с топологией «шина»

	Цель работы
	В этом задании вы должны, используя коаксиальный кабель и набор BNC-коннекторов и терминаторов, построить сеть с топологией «шина», а затем смоделировать проблему, характерную для таких сетей.



	Предварительные условия
	Для успешного выполнения этого задания необходимо, чтобы вы настроили компьютеры для работы в сети, как описано в задании 1 лабораторной работы 1.



	
	Установка в компьютер комбинированного сетевого адаптера 10Base-2/10Base-T

	
	Примечание. Если в вашем компьютере уже установлен сетевой адаптер с разъемом BNC, эту часть упражнения можно пропустить. 

1. Выключите компьютер и отсоедините все кабели (в том числе кабель электропитания!) от системного блока.

2. Отверните крепежные винты и снимите крышку (или кожух) с системного блока.

3. Найдите на материнской плате компьютера свободный разъем PCI.

Примечание. Лучше не использовать первый разъем, расположенный рядом с разъемом для платы графического адаптера, так как в этом случае возможны конфликты оборудования компьютера. 

4. Удалите или снимите заглушку на задней стенке системного блока напротив выбранного вами разъема.

5. Не прилагая больших усилий, вставьте сетевой адаптер в разъем PCI и закрепите его винтом.

6. Установите на место кожух (крышку) системного блока и закрепите его (ее) винтами.

7. Подключите все кабели к системному блоку (кроме кабеля электропитания).



	
	Объединение двух (или более) компьютеров в сеть с топологией «шина»

	
	1. Возьмите BNC Т-коннектор и соедините его с BNC-разъемом сетевого адаптера.

Примечание. Фиксация байонетного соединения в BNC-разъемах достигается поворотом вращающейся части коннектора по часовой стрелке. Открывание — поворотом против часовой стрелки. 

2. Возьмите коаксиальный кабель с установленными на его концах BNC-коннекторами.

3. Соедините один конец коаксиального кабеля со свободным разъемом T-коннектора, установленного на плате вашего сетевого адаптера. Второй конец кабеля подключите к Т-коннектору, установленному на сетевом адаптере компьютера вашего партнера.

4. На оставшиеся свободными разъемы T-коннектора (как на вашем компьютере, так и на компьютере вашего партнера) установите BNC-терминаторы. Получившиеся соединения должны выглядеть как на рис. 3.1 и 3.2.




[image: image1.jpg]



Рис. 3.1. Подключение коаксиального кабеля и терминатора 
к Т‑коннектору, установленному на BNC-разъеме сетевого адаптера

[image: image2.jpg]



Рис. 3.2. Объединение компьютеров в сеть с помощью «тонкого» коаксиального кабеля

	
	Примечание. Желательно заземлить один (но только один!) из терминаторов, например, подключив его к корпусу вашего компьютера с помощью цепочки (корпус компьютера в этом случае также должен быть заземлен, например, через кабель электропитания).

5. Если требуется подключить к такой сети третий компьютер, то нужно отсоединить незаземленный терминатор и подключить к этому разъему один из концов второго коаксиального кабеля. Другой конец этого кабеля нужно соединить с Т-коннектором третьего компьютера и туда же установить терминатор. (Напомним, что терминаторы должны всегда находиться на конечных устройствах сегмента.) Так можно постепенно наращивать число компьютеров в сети.

Примечание. Помните, что максимальное количество устройств, подключенных к «тонкому» коаксиальному кабелю, не должно превышать 30.



	
	Проверка работоспособности и моделирование проблем в сети с топологией «шина»

	
	1. Подключите кабель электропитания и включите компьютер.



	
	2. Войдите в систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы» (например, как пользователь User1 с паролем P@ssw0rd).

3. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

4. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду DEVMGMT.MSC и щелкните мышью на кнопке ОК.

5. В открывшемся окне программы Диспетчер устройств просмотрите раздел Сетевые платы и убедитесь, что операционная система корректно распознала сетевой адаптер и установила для него нужный драйвер.

Примечание. Если устройство помечено вопросительным знаком, то установите драйвер вручную, как описано в информационном файле на поставляемом в комплекте с адаптером диске.

6. Закройте окно программы Диспетчер устройств.

7. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

8. В поле Открыть окна Запуск программы введите строку \\Compx, где Compx — имя компьютера вашего партнера (например, Comp2). Щелкните мышью на кнопке ОК.

9. Должно открыться окно с общими ресурсами компьютера вашего партнера. Это означает, что сеть работает. Закройте все окна.

Примечание. Если выдано сообщение об ошибке, то проверьте надежность всех BNC-соединений и еще раз попытайтесь обратиться к компьютеру вашего партнера.

10. Отсоедините BNC-терминатор на одном из концов коаксиального кабеля и снова обратитесь к компьютеру вашего партнера.



	
	Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере вашего партнера?

	
	

	
	

	
	11. Если сеть объединяет несколько компьютеров, то попытайтесь обратиться к другим компьютерам в этой сети (например, к компьютерам Comp3, Comp4 и т. д.).



	
	Удалось ли вам обратиться к ресурсам какого-либо из компьютеров сети?

	
	

	
	

	
	12. Установите BNC-терминатор на место и убедитесь, что сеть снова работает.

13. Разорвите сеть (например, путем отключения коннектора на конце любого из коаксиальных кабелей, составляющих сегмент) и проверьте работоспособность всей сети.



	
	Работает ли сеть?

	
	

	
	

	
	14. Подключите на место ранее отключенный коннектор и убедитесь, что сеть работает.

15. Закройте все окна.




Упражнение 3.
Создание сети с топологией «звезда»

	Цель работы
	В этом задании вы должны, используя кабель «витая пара» и устройство связи типа концентратора или коммутатора, построить сеть с топологией «звезда» и проверить ее надежность.



	
	Объединение двух (или более) компьютеров в сеть с топологией «звезда»

	
	1. Возьмите кабель «витая пара» с установленными на его концах коннекторами RJ-45.

2. Подключите один конец кабеля к разъему RJ-45 сетевого адаптера вашего компьютера, а второй конец кабеля соедините с концентратором или коммутатором. Получившееся соединение должно выглядеть как на рис. 3.3.




[image: image3.jpg]BN




Рис. 3.3. Подключение кабеля витая пара к компьютеру и концентратору

	
	Проверка работоспособности и моделирование проблем в сети с топологией «звезда»

	
	1. Включите компьютер и концентратор. Убедитесь, что на концентраторе (и, если есть, на сетевом адаптере) загорелся светодиодный индикатор, свидетельствующий об установлении связи между сетевыми устройствами на физическом уровне. 

	
	Примечание. Если этот индикатор не загорелся, то проверьте, хорошо ли вставлен коннектор в разъем (он не должен выниматься без нажатия на защелку) и правильный ли используется кабель (нужен прямой кабель с одинаковой заделкой проводников на обоих концах).

2. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

3. В поле Открыть окна Запуск программы введите строку \\Compx, где Compx — имя компьютера вашего партнера (например, Comp2). Щелкните мышью на кнопке ОК.

4. Должно открыться окно с общими ресурсами компьютера вашего партнера. Это означает, что сеть работает. Закройте все окна.

5. Попросите любого из учащихся (но не вашего партнера!) отсоединить свой компьютер от сети и снова обратитесь к компьютеру вашего партнера.



	
	Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере вашего партнера?

	
	

	
	

	
	6. Если сеть объединяет много компьютеров, то попытайтесь обратиться к другим компьютерам в сети (кроме отключенного).



	
	Удалось ли вам обратиться к ресурсам других компьютеров сети?

	
	

	
	

	
	7. Закройте все окна и выключите компьютер.

8. Вспомните все шаги создания сети, которые вы выполнили в заданиях 2 и 3.



	
	Сравнивая процедуры настройки и надежность сетей, использующих разные топологии, сделайте вывод: какую топологию вы бы предпочли при построении реальной сети?

	
	

	
	


Складское помещение 





Офисное помещение 








Офисное помещение 








Офисное помещение 











Кабинет руководителя 








Офисное помещение 











Офисное помещение 











Комната администра�тора 






































