PAGE  

Лабораторная работа 6.
Настройка устройств связи

	
	Вы уже встречались в предыдущих лабораторных работах с сетевыми адаптерами, концентраторами и коммутаторами. От правильного выбора этих устройств (а также маршрутизаторов и мостов) зависят такие параметры сети, как ее пропускная способность и расширяемость. Поэтому очень важно знать основные характеристики устройств, обеспечивающих сетевое взаимодействие, и особенности их работы. 

В этой лабораторной работе рассматриваются основные параметры сетевых адаптеров и их драйверов в ОС Windows XP Professional, описано, как настраивать компьютер с двумя сетевыми адаптерами и установленной ОС Windows XP Professional для работы в качестве моста и маршрутизатора, и демонстрируются некоторые возможности ОС Windows Server 2003, используемой в качестве маршрутизатора.



	Цели
	Выполняя эту лабораторную работу, вы научитесь:

· просматривать свойства драйвера сетевого адаптера в ОС Windows XP Professional и определять такие важные параметры, как MAC-адрес адаптера и номер версии драйвера;

· настраивать компьютер с двумя сетевыми адаптерами и установленной ОС Windows XP Professional для работы в качестве моста и маршрутизатора;

· просматривать свойства компьютера в ОС Windows Server 2003, настроенного как маршрутизатор.



	
	Примерное время выполнения работы: 60 минут.


Задание 1.
Определение параметров сетевого адаптера

	Цель работы
	В этом задании вы должны познакомиться с основными принципами определения таких важных параметров сетевого адаптера, как его MAC-адрес и номер версии драйвера.



	
	Определение параметров сетевого адаптера

	
	1. Включите компьютер и войдите в систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы».

2. В меню Пуск щелкните правой кнопкой мыши на пункте Сетевое окружение и в появившемся контекстном меню выберите пункт Свойства.

3. В открывшемся окне Сетевые подключения выполните двойной щелчок мышью на значке Подключение по локальной сети.

4. В открывшемся окне Состояние Подключение по локальной сети перейдите на вкладку Поддержка и щелкните мышью на кнопке Подробности.


	
	Какие параметры сетевого адаптера приведены в окне Детали сетевого подключения?

	
	

	
	

	
	Найдите среди них MAC-адрес вашего сетевого адаптера и запишите его.

	
	

	
	

	
	5. Закройте все окна.

6. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.
7. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду CMD и щелкните мышью на кнопке ОК.

8. В открывшемся окне командной строки введите команду IPCONFIG /ALL и нажмите клавишу Enter.

9. Найдите среди выданных на экране строк параметр Физический адрес.



	
	Совпадает ли данный параметр с ранее указанным в окне Детали сетевого подключения?

	
	

	
	

	
	10. Закройте окно командной строки.

	
	11. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.
12. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду DEVMGMT.MSC и щелкните мышью на кнопке ОК.

13. В открывшемся окне программы Диспетчер устройств откройте раздел Сетевые платы и выполните двойной щелчок мышью на значке сетевого адаптера.

14. В открывшемся окне свойств адаптера перейдите на вкладку Драйвер и щелкните мышью на кнопке Сведения.



	
	Какие параметры драйвера сетевого адаптера приведены в окне Сведения о файлах драйверов?

	
	

	
	

	
	15. Закройте все открытые окна.



	
	


Задание 2.
Настройка компьютера с двумя сетевыми адаптерами в качестве моста и маршрутизатора

	Цель работы
	В этом задании вы должны познакомиться с возможностью использования компьютера с двумя сетевыми интерфейсами и установленной ОС Windows XP Professional для объединения двух сегментов сети, а также понять функциональные различия между мостом и маршрутизатором.



	Предварительные условия
	Для успешного выполнения этого задания необходимо иметь три компьютера (Comp1, Comp2 и Comp3), один из которых, например, компьютер Comp2, должен иметь два сетевых адаптера. Все компьютеры должны быть настроены для работы в сети, как описано в задании 1 лабораторной работы 1.



	
	Настройка компьютера с двумя сетевыми адаптерами для работы в качестве моста

	
	1. С помощью перекрестных кабелей подключите к компьютеру Comp2 компьютеры Comp1 и Comp3.

2. Включите все компьютеры и войдите в систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы».

3. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

4. В поле Открыть окна Запуск программы введите строку \\Compx, где Compx — имя компьютера вашего партнера (например, Comp1 или Comp3). Щелкните мышью на кнопке ОК.



	
	Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере ваших партнеров?

	
	

	
	

	
	С компьютера Comp2 должны быть видны ресурсы компьютеров обоих партнеров, тогда как партнеры должны видеть только ресурсы компьютера Comp2 и не должны видеть ресурсы друг друга. Почему?

	
	

	
	

	
	Примечание. Следующая часть задания выполняется на компьютере с двумя сетевыми интерфейсами (например, на компьютере Comp2).

	
	5. В меню Пуск щелкните правой кнопкой мыши на пункте Сетевое окружение и выберите в появившемся контекстном меню пункт Свойства.

6. В открывшемся окне Сетевые подключения, удерживая нажатой клавишу Ctrl, пометьте флажком Подключение по локальной сети и Подключение по локальной сети 2, а затем щелкните правой кнопкой мыши на любом из подключений, выберите в появившемся контекстном меню пункт Подключения типа мост.

7. Дождитесь, пока операционная система завершит процесс формирования и включения моста.

Примечание. Следующая часть задания выполняется на компьютерах с одним сетевым интерфейсом (Comp1 и Comp3).

8. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

9. В поле Открыть окна Запуск программы введите строку \\Compx, где Compx — имя компьютера вашего партнера (например, Comp1 или Comp3). Щелкните мышью на кнопке ОК.



	
	Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере вашего партнера?

	
	

	
	

	
	Почему теперь взаимодействие между компьютерами Comp1 и Comp3 оказалось возможным?

	
	

	
	

	
	Примечание. Следующая часть задания выполняется на компьютере с двумя сетевыми интерфейсами (Comp2).

10. В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши на строке Сетевой мост (Сетевой мост) и выберите в контекстном меню пункт Удалить.

11. В окне Подтверждение удаления подключения щелкните мышью на кнопке Да.

12. Дождитесь, пока операционная система удалит сетевой мост.

13. Закройте все окна.



	
	

	
	

	
	Настройка компьютера с двумя сетевыми адаптерами для работы в качестве маршрутизатора

	
	Примечание. Следующая часть задания выполняется на компьютере с двумя сетевыми интерфейсами (Comp2).

1. В меню Пуск щелкните правой кнопкой мыши на пункте Сетевое окружение и выберите в появившемся контекстном меню пункт Свойства.

2. В открывшемся окне Сетевые подключения выполните двойной щелчок мышью на подключении, соответствующем связи компьютера Comp2 с компьютером Comp1 (например, Подключение по локальной сети). Какое это подключение из двух, легко определить, если на время вынуть коннектор RJ-45 из разъема сетевого адаптера.

3. В окне Состояние Подключение по локальной сети щелкните мышью на кнопке Свойства.

4. В окне свойств сетевого подключения в списке Компоненты, используемые этим подключением щелкните мышью на строке Протокол Интернета (TCP/IP), а затем щелкните мышью на кнопке Свойства.

5. В окне настройки параметров протокола IP выберите радиокнопку Использовать следующий IP‑адрес и введите такие параметры:

· IP-адрес — 192.168.1.254;

· маска подсети — 255.255.255.0.

6. Дважды щелкните мышью на кнопках OK, а затем на кнопке Закрыть.

7. В окне Сетевые подключения выполните двойной щелчок мышью на втором сетевом подключении, соответствующем связи компьютера Comp2 с компьютером Comp3 (например, Подключение по локальной сети 2).

8. В окне Состояние Подключение по локальной сети 2 щелкните мышью на кнопке Свойства.

9. В окне свойств сетевого подключения в списке Компоненты, используемые этим подключением щелкните мышью на строке Протокол Интернета (TCP/IP), а затем щелкните мышью на кнопке Свойства.

10. В окне настройки параметров протокола IP выберите радиокнопку Использовать следующий IP‑адрес и введите параметры:

· IP-адрес — 192.168.3.254;

· маска подсети — 255.255.255.0.

11. Дважды щелкните мышью на кнопках OK, а затем на кнопке Закрыть.

12. В левой части окна Сетевые подключения в списке Сетевые задачи щелкните мышью на строке Изменить параметры брандмауэра Windows. 

13. В открывшемся окне Брандмауэр Windows выберите радиокнопку Выключить (не рекомендуется) и щелкните мышью на кнопке ОК.

14. Закройте окно Сетевые подключения.

15. В меню Пуск выберите пункт Выполнить. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду REGEDIT и щелкните мышью на кнопке ОК.

Внимание! Вы начинаете работу с реестром ОС! Некорректное использование редактора реестра может привести к повреждению системы, это потребует ее переустановки. Будьте внимательны при выполнении этой части упражнения!

16. В меню открывшегося окне редактора реестра выберите пункт Правка, Найти.

17. В поле Найти окна Поиск введите строку IPEnableRouter и щелкните мышью на кнопке Найти далее. Нажимая на клавиатуре клавишу F3, найдите этот параметр в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\Tcpip\Parameters (полный путь виден внизу окна редактора реестра) и выполните двойной щелчок мышью на строке IPEnableRouter.

18. В окне Изменение параметра DWORD замените цифру 0 в поле Значение на 1 и щелкните мышью на кнопке ОК.

19. Закройте все окна и перезагрузите компьютер Comp2.

Примечание. Следующая часть задания выполняется на компьютерах с одним сетевым интерфейсом (Comp1 и Comp3).

20. В меню Пуск щелкните правой кнопкой мыши на пункте Сетевое окружение и выберите в появившемся контекстном меню пункт Свойства.

21. В открывшемся окне Сетевые подключения выполните двойной щелчок мышью на строке Подключение по локальной сети.

22. В окне Состояние Подключение по локальной сети щелкните мышью на кнопке Свойства.

23. В окне свойств сетевого подключения в списке Компоненты, используемые этим подключением щелкните мышью на строке Протокол Интернета (TCP/IP), а затем щелкните мышью на кнопке Свойства.



	
	24. В окне настройки параметров протокола IP выберите радиокнопку Использовать следующий IP‑адрес и введите следующие параметры.

· На компьютере Comp1:

IP-адрес — 192.168.1.100;

маска подсети — 255.255.255.0;

основной шлюз — 192.168.1.254.
· На компьютере Comp3:

IP-адрес — 192.168.3.100;

маска подсети — 255.255.255.0;

основной шлюз — 192.168.3.254.

25. Дважды щелкните мышью на кнопках ОК, а затем на кнопке Закрыть.

26. В левой части окна Сетевые подключения в списке Сетевые задачи щелкните мышью на строке Изменить параметры брандмауэра Windows. 

27. В открывшемся окне Брандмауэр Windows выберите радиокнопку Выключить (не рекомендуется) и щелкните мышью на кнопке ОК.

28. Закройте окно Сетевые подключения.

29. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

30. В поле Открыть окна Запуск программы введите строку:

· на компьютере Comp1 — \\192.168.3.100;

· на компьютере Comp3 — \\192.168.1.100.
31. Щелкните мышью на кнопке ОК.



	
	Удалось ли вам увидеть общие ресурсы на компьютере вашего партнера?

	
	

	
	

	
	Как теперь реализуется взаимодействие между компьютерами Comp1 и Comp3?

	
	

	
	

	
	

	
	Сравнивая процедуры объединения сегментов сети с помощью компьютера с двумя сетевыми адаптерами и ОС Windows XP Professional, сделайте вывод: какую из них вы бы использовали в реальной жизни, если бы потребовалось быстро объединить два участка сети, а нужного оборудования (например, коммутатора) у вас не было?

	
	

	
	

	
	32. Закройте все окна и выйдите из системы.


Задание 3.
Изучение некоторых возможностей ОС Windows Server 2003 как маршрутизатора

	Цель работы
	В этом задании вы должны познакомиться с основными возможностями настройки компьютера в качестве маршрутизатора, имеющимися в операционной системе Windows Server 2003.



	Предварительные условия
	Выполнение этого задания демонстрируется преподавателем на своем компьютере. Компьютер должен иметь два сетевых адаптера и установленную ОС Windows Server 2003.



	
	Настройка службы маршрутизации и удаленного доступа на компьютере с ОС Windows Server 2003

	
	1. Включите компьютер и войдите в систему с учетной записью, входящей в группу «Администраторы».

2. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

3. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду RRASMGMT.MSC и щелкните мышью на кнопке ОК.

4. В открывшемся окне оснастки Маршрутизация и удаленный доступ щелкните правой кнопкой мыши на значке с именем вашего сервера и выберите в контекстном меню пункт Настроить и включить маршрутизацию и удаленный доступ.

5. На первой странице Мастера настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа щелкните мышью на кнопке Далее.

6. На странице Конфигурация покажите учащимся возможные заданные варианты настройки. Выберите радиокнопку Особая конфигурация и щелкните мышью на кнопке Далее.

7. На странице Особая конфигурация покажите учащимся возможные службы, которые можно включить на сервере. Выберите флажок Маршрутизация ЛВС и щелкните мышью на кнопке Далее.

8. На странице Завершение мастера сервера маршрутизации и удаленного доступа щелкните мышью на кнопке Готово.

9. В появившемся окне Маршрутизация и удаленный доступ щелкните мышью на кнопке Да, чтобы запустить службу.

10. Обратите внимание учащихся, что включение маршрутизации на сервере с ОС Windows Server 2003 не требует редактирования реестра.

11. В окне оснастки Маршрутизация и удаленный доступ щелкните правой кнопкой мыши на папке Общие и выберите в контекстном меню пункт Новый протокол маршрутизации.

12. В открывшемся окне Новый протокол маршрутизации продемонстрируйте возможности включения таких протоколов информации о маршрутизации, как RIP и OSPF. Сообщите учащимся, что эти протоколы будут обсуждаться на следующих занятиях.

13. Щелкните правой кнопкой мыши на строке Статические маршруты и выберите в контекстном меню пункт Отобразить таблицу IP-маршрутизации.

14. В открывшемся окне Таблица маршрутизации IP продемонстрируйте имеющиеся маршруты. Сообщите учащимся, что таблицы маршрутизации в деталях будут обсуждаться на следующих занятиях.

15. Обратите внимание учащихся на поддержку технологии преобразования сетевых адресов (NAT) и сообщите, что эта технология подробно будет рассмотрена на занятии, посвященном подключению локальной сети к Интернету.

16. Щелкните правой кнопкой мыши на значке с именем вашего сервера и выберите в контекстном меню пункт Отключить маршрутизацию и удаленный доступ.

17. В появившемся окне Маршрутизация и удаленный доступ щелкните мышью на кнопке Да, чтобы остановить службу.

18. Закройте все окна и завершите работу с компьютером.



	
	





















































